232省道泰州城区段一期工程S232-SG2标路基三工区及桥梁二工区劳务分包招标公告
1.路基工程概况
本招标项目为路基三工区：施工桩号K33+640-K36+065.614（杨北河桥南桥头至项目终点），劳务费约440万（含30万暂列金额）。
本项目采用双向四车道一级公路标准建设，路基断面具体如下：路基总宽25.5m，具体断面形式为：0.75m土路肩+3.0m硬路肩+2×3.75m机动车道+3.0m中间带（含左侧路缘带2×0.5m）+2×3.75m机动车道+3.0m硬路肩+0.75m土路肩=25.5m。本项目全线设计速度采用80km/h，全线最小平曲线半径为2500m，无需设置超高及加宽。
路基填筑前先清除路基坡脚范围内的表层约20cm厚根植土，备作绿化用土；对于工厂及住宅区，生活及建筑垃圾清运后，建筑地坪、建筑基础、老路路面结构等按实际厚度挖除外运；河道池塘淤泥晾晒后备作绿化用土。
一般路基设计
对于行车道：若路基填筑高度（清表20cm后）<190cm，统一按挖方路段处理，下挖至路床顶面以下120cm，再向下翻松20cm掺5%石灰处治，压实度≥90%（重型击实标准，下同）；然后填筑二层各20cm5%石灰处治土过渡层，压实度分别为≥92%、≥94%，最后填筑80cm6%石灰处治土，分层压实，压实度均96%。若路基填筑高度（清表20cm后）>190cm，统一按填方路段处理，清表后向下翻松20cm掺5%石灰处治，压实度≥90%，然后填筑二层各20cm5%石灰处治土过渡层，压实度分别为≥92%、≥94%，再填筑中间填料，中间填料全部采用5%石灰处治土，分层压实，压实度均≥94%，最后填筑80cm6%石灰处治土，分层压实，压实度均≥96%。
河塘路段
对于河（鱼）塘路段，排水清淤后，边坡挖成不小于1m宽的台阶，并采用向内倾斜3%的坡度。回填100cm碎石土（碎石含量≥50%）或建筑垃圾（优先填筑建筑垃圾）后，用轻型机具碾压，静压至表面无明显轮迹及弹簧现象后，再以5%石灰处治土回填至原地面（高路堤路段）或路床顶面以下120cm（低路堤路段），分层压实，压实度均≥92%，其上同一般路段处理。并在原地面以上20cm（高路堤路段）或路床顶面以下100cm（低路堤路段）处骑缝设置一层双向土工格栅。土工格栅伸入正常路基宽度不小于2m，外侧铺至坡脚处。
2.桥梁工程概况
本招标项目为桥梁二工区：4座桥梁,分别为K33+615.5杨北河桥（3*16m）、K34+020葛港河桥（3*30m）、K34+515.5杨尹河桥（3*13m）、K35+760.5南干河桥（3*22m），劳务费约370万（含30万暂列金额）。
K33+615.5杨北河桥，道路中心线与河道中心线交角为右偏角130°。桥梁跨径组合为3-16m，全长54.04m。桥梁断面全宽25m，采用双幅断面，单幅桥宽12.25m，断面布置为0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）+0.5m（中央分隔带）+0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）。桥梁位于直线段上，桥面横坡为双向2%，坡向路侧，由墩台帽调整。上部结构：桥面铺装设计为10cmC50混凝土，中设D12钢筋网。下部结构：桥墩采用双柱式桥墩，基础为直径1.2m钻孔灌注桩基础，桥台采用柱式台，直径1.2m钻孔灌注桩基础。为防止跳车，台后行车道部分设置6m搭板。桥头防护采用实心六角形预制块锥形护坡。
K34+020葛港河桥，本桥跨越葛港河，葛港河为等外级航道，通航要求为12m×2.5m，最高通航水位为85高程3.01m，桥位处河道两侧为现状土质驳岸，两侧驳岸上口宽度约为113m，道路中心线与航道中心线交角为右偏角35°。桥梁跨径组合为3-30m，全长96m。桥梁断面全宽25m，采用双幅断面，单幅桥宽12.25m，断面布置为0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）+0.5m（中央分隔带）+0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）。桥梁位于直线段上，桥面横坡为双向2%，坡向路侧，由墩台帽调整。上部结构：湿接缝宽度为0.583m，桥面调平层设计为8cmC50混凝土，中设D10钢筋网。下部结构：桥墩采用三柱式桥墩，直径1.3m桥墩立柱接直径1.5m钻孔灌注桩基础，桥台采用柱式台，直径1.5m钻孔灌注桩基础。为防止跳车，台后行车道部分设置6m搭板。桥头防护采用实心六角形预制块锥形护坡。
K34+515.5杨尹河桥，本桥跨越现状排水河道，道路中心线与河道中心线交角为右偏角115°。桥梁跨径组合为3-13m，全长45.04m。桥梁断面全宽25m，采用双幅断面，单幅桥宽12.25m，断面布置为0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）+0.5m（中央分隔带）+0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）。桥梁位于R=3000m圆曲线段上，桥面横坡为双向2%，坡向路侧，由墩台帽调整。上部结构：桥面铺装设计为10cmC50混凝土，中设D12钢筋网。下部结构：桥墩采用双柱式桥墩，基础为直径1.2m钻孔灌注桩基础，桥台采用柱式台，直径1.2m钻孔灌注桩基础。为防止跳车，台后行车道部分设置6m搭板。桥头防护采用实心六角形预制块锥形护坡。
K35+760.5南干河桥，本桥跨越南干河，南干河为Ⅶ级航道，通航要求为18m×3.5m，最高通航水位为85高程3.31m，桥位处河道两侧为现状土质驳岸，两侧驳岸上口宽度约为60.53m，道路中心线与航道中心线交角为右偏角90°。桥梁跨径组合为3-22m，全长72.08m。桥梁断面全宽25m，采用双幅断面，单幅桥宽12.25m，断面布置为0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）+0.5m（中央分隔带）+0.5m（防撞护栏）+11.25m（行车道）+0.5m（防撞护栏）。桥梁位于R=3900m圆曲线段上，桥面横坡为双向2%，坡向路侧，由墩台帽调整。上部结构：桥面铺装设计为10cmC50混凝土，中设D12钢筋网。下部结构：桥墩采用双柱式桥墩，基础为直径1.5m钻孔灌注桩基础，桥台采用柱式台，直径1.5m钻孔灌注桩基础。为防止跳车，台后行车道部分设置6m搭板。桥头防护采用实心六角形预制块锥形护坡。
	附表1：拟投入的项目管理人员名单

	序号
	职务
	姓名
	年龄
	职称或职业资格

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	以上内容为最低人员配置，具体人员、年龄、职称或职业资格由投标人填写，盖章签字后作为投标文件的附件。




